BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2023/707934

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 1.KISIM; KAYSERİ İLİ, TOMARZA İLÇESİ; KÜÇÜKCANLI, ŞIHBARAK VE DEVELİ İLÇESİ; AYVAZHACI, BAKIRDAĞ, GAZİ, ŞIHLI, YAYLACIK, YENİKÖY MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 2.990,223 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 3.315,18 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 3.315,18 |  |  |
| 4 | 04 | Tahliye Rögarı (İçten içe En:1,00 Boy:1,00 Yükseklik:1,50 Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü rögar) | takım | 13 |  |  |
| 5 | 05 | Dış çap= 63 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 30 |  |  |
| 6 | 06 | Dış Çap=110 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 113,5 |  |  |
| 7 | 07 | Dış Çap=160 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 1.120,5 |  |  |
| 8 | 08 | Dış çap=200 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 1.012,5 |  |  |
| 9 | 09 | Dış Çap=250 mm 6 Atü PE100 Boru bedeli (nakliye dahi) | metre | 2.713,5 |  |  |
| 10 | 10 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 678 |  |  |
| 11 | 11 | Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 30 |  |  |
| 12 | 12 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 113,5 |  |  |
| 13 | 13 | Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 2.713,5 |  |  |
| 14 | 14 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 1.120,5 |  |  |
| 15 | 15 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 1.012,5 |  |  |
| 16 | 16 | Dış çapı 63 mm. 10 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 3 |  |  |
| 17 | 17 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 5 |  |  |
| 18 | 18 | Dış çapı 160 mm. 6 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 99 |  |  |
| 19 | 19 | Dış çapı 250 mm. 6 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 281 |  |  |
| 20 | 20 | Dış çapı 200 mm. 6 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 120 |  |  |
| 21 | 21 | Dış çapı 63 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 3 |  |  |
| 22 | 22 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 5 |  |  |
| 23 | 23 | Dış çapı 160 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 99 |  |  |
| 24 | 24 | Dış çapı 200 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 120 |  |  |
| 25 | 25 | Dış çapı 250 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 281 |  |  |
| 26 | 26 | Dış çapı 160/110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 5 |  |  |
| 27 | 27 | Dış çapı 200 /110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 20 |  |  |
| 28 | 28 | Ø250/110 mm.hdpe İnegal te parçasının yerine konması(10 atü) | adet | 37 |  |  |
| 29 | 29 | Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 30 | 30 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 31 | 31 | Çapı 160 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, baş bağlama dahil ) | adet | 2 |  |  |
| 32 | 32 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 2 |  |  |
| 33 | 33 | Çapı 250 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 8 |  |  |
| 34 | 34 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 8 |  |  |
| 35 | 35 | Dış Çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 36 | 36 | Dış Çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 37 | 37 | Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 38 | 38 | Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 39 | 39 | Çap 200 mm, 6 atü, St 44 çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması(Flanş parçası bedeli ve baş bağlama dahil ) | adet | 5 |  |  |
| 40 | 40 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi(PE100 flanş adaptörü bedeli ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 5 |  |  |
| 41 | 41 | Çapı 110 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli ve baş bağlama dahil ) | adet | 71 |  |  |
| 42 | 42 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 71 |  |  |
| 43 | 43 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 44 | 44 | Dış çapı 200 /110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 45 | 45 | Dış çapı 250 /110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 46 | 46 | Çap 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | 4 |  |  |
| 47 | 47 | Çap 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | 2 |  |  |
| 48 | 48 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 49 | 49 | Çap 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | 5 |  |  |
| 50 | 50 | Çap=65 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 1 |  |  |
| 51 | 51 | Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 1 |  |  |
| 52 | 52 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 1 |  |  |
| 53 | 53 | Tek çıkışlı almaç(4'' 100mm) | adet | 58 |  |  |
| 54 | 54 | Tek çıkışlı almaç(darbesiz dinamik vantuzlu) | adet | 3 |  |  |
| 55 | 55 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,C20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 1.198,945 |  |  |
| 56 | 56 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 112,651 |  |  |
| 57 | 57 | Beton altı hazırlanması | metreküp | 4.790,6 |  |  |
| 58 | 58 | Beton itina zammı | metrekare | 4.397,06 |  |  |
| 59 | 59 | Beton kanal küçük kesit zammı(0,25x0,35 m. Ebatlı tarpez kanalda) | metreküp | 215,069 |  |  |
| 60 | 60 | Beton kanal küçük kesit zammı(0,25x0,30 m. Ebatlı tarpez kanalda) | metreküp | 88,65 |  |  |
| 61 | 61 | Beton plak sökülmesi | metrekare | 2.137,06 |  |  |
| 62 | 62 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | metrekare | 658,315 |  |  |
| 63 | 63 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 6.320,39 |  |  |
| 64 | 64 | Çeşitli profil demir,saç levhadan münferit imalat yapılması ve yerine konulması | kilogram | 4.918,63 |  |  |
| 65 | 65 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 36,77 |  |  |
| 66 | 66 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 6,36 |  |  |
| 67 | 67 | Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu | metreküp | 25 |  |  |
| 68 | 68 | Toplama taşı ile blokaj | adet | 120 |  |  |
| 69 | 69 | PVC su tutucu bant(sarı 2 mm) | metre | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 1.KISIM; KAYSERİ İLİ, TOMARZA İLÇESİ; KÜÇÜKCANLI, ŞIHBARAK VE DEVELİ İLÇESİ; AYVAZHACI, BAKIRDAĞ, GAZİ, ŞIHLI, YAYLACIK, YENİKÖY MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ Toplam Tutar |  |
|  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 2.KISIM; KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ; EMMİLER, GÜNEŞLİ, KEMER, KIZIK, YUVALI VE TALAS İLÇESİ; CEBİR MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 2.783,747 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 5.918,76 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 5.918,76 |  |  |
| 4 | 04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 54,51 |  |  |
| 5 | 05 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 558,576 |  |  |
| 6 | 06 | Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini(nakliye dahil) | metreküp | 15,453 |  |  |
| 7 | 07 | El ile serme(kırma taşi kum, çakıl vb .malzeme) | metreküp | 15,453 |  |  |
| 8 | 08 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.452,47 |  |  |
| 9 | 09 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması | kilogram | 8.422,262 |  |  |
| 10 | 10 | Demir imalatın iki, kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | metrekare | 117,04 |  |  |
| 11 | 11 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 18,248 |  |  |
| 12 | 12 | 5 mm nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 2,903 |  |  |
| 13 | 13 | Dış çap=200 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 391,5 |  |  |
| 14 | 14 | Dış Çap=160 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 1.500 |  |  |
| 15 | 15 | Dış Çap=160 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 4.404 |  |  |
| 16 | 16 | Dış Çap=110 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 2.325 |  |  |
| 17 | 17 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 391,5 |  |  |
| 18 | 18 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 5.904 |  |  |
| 19 | 19 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 2.325 |  |  |
| 20 | 20 | Rögar (İçten içe En:1,00 Boy:1,00 Yükseklik:1,50 Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,5 R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü rögar) | takım | 15 |  |  |
| 21 | 21 | Rögar (İçten içe En:0,80 Boy:0,80 Yükseklik:1,00, Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,5 R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü tek rögar) | adet | 67 |  |  |
| 22 | 22 | Dış çapı 200 mm. 6 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 40 |  |  |
| 23 | 23 | Dış çapı 160 mm. 6 atü PE 100 Boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 148 |  |  |
| 24 | 24 | Dış çapı 160 mm. 10 atü PE 100 Boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 418 |  |  |
| 25 | 25 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 Boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 95 |  |  |
| 26 | 26 | Dış çapı 200 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 40 |  |  |
| 27 | 27 | Dış çapı 160 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 566 |  |  |
| 28 | 28 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 95 |  |  |
| 29 | 29 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 30 | 30 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 7 |  |  |
| 31 | 31 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3 |  |  |
| 32 | 32 | Dış çap 160/160 mm, 10 atü, PE 100 Eşit TE döşenmesi (PE100 Eşit TE bedeli dahil) | adet | 2 |  |  |
| 33 | 33 | Dış Çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 İnegal Te döşenmesi (PE100 İnegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3 |  |  |
| 34 | 34 | Dış Çapı 160 /110 mm, 10 atü, PE100 İnegal Te döşenmesi(PE100 İnegalt Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 54 |  |  |
| 35 | 35 | Dış çapı 110/110 mm, 10 atü, PE100 Eşit Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 10 |  |  |
| 36 | 36 | Dış çapı 2001/160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 37 | 37 | Dış çapı 160 /110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 5 |  |  |
| 38 | 38 | Çapı 200 mm,6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, baş bağlama dahil ) | adet | 1 |  |  |
| 39 | 39 | Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 52 |  |  |
| 40 | 40 | Çapı 110 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 25 |  |  |
| 41 | 41 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 1 |  |  |
| 42 | 42 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 77 |  |  |
| 43 | 43 | Çapı 160 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 8 |  |  |
| 44 | 44 | Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 4 |  |  |
| 45 | 45 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 12 |  |  |
| 46 | 46 | Tek çıkışlı almaç | adet | 57 |  |  |
| 47 | 47 | Tek çıkışlı vantuzlu almaç | adet | 10 |  |  |
| 48 | 48 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 1 |  |  |
| 49 | 49 | Çap=150 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 5 |  |  |
| 50 | 50 | Çap=100 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 12 |  |  |
| 51 | 51 | Toplama taşı ile blokaj | metreküp | 128 |  |  |
| 52 | 52 | Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu | metreküp | 15 |  |  |
| 53 | 53 | Sarı pirinç asma kilit 50mm | adet | 69 |  |  |
| 54 | 54 | PVC su tutucu bant(2mm) | adet | 500 |  |  |
| 55 | 55 | Beton altı hazırlanması | metrekare | 75 |  |  |
| 56 | 56 | Beton itina zammı | metrekare | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 2.KISIM; KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ; EMMİLER, GÜNEŞLİ, KEMER, KIZIK, YUVALI VE TALAS İLÇESİ; CEBİR MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ Toplam Tutar |  |
|  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 3.KISIM; KAYSERİ İLİ, YEŞİLHİSAR İLÇESİ; MERKEZ, KEŞLİK, MUSAHACILI VE YAHYALI İLÇESİ; YENİCE, BURHANİYE MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 4.647,751 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 5.505,48 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 5.505,48 |  |  |
| 4 | 04 | Rögar (İçten içe En:1,00 Boy:1,00 Yükseklik:1,50 Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C 40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,5 R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü rögar) | takım | 8 |  |  |
| 5 | 05 | Tahliye Rögarı (İçten içe En:0,80, Boy:0,80, Yükseklik:1,00, Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü rögar) | adet | 35 |  |  |
| 6 | 06 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 340,778 |  |  |
| 7 | 07 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 1.299,619 |  |  |
| 8 | 08 | Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini(nakliye dahil) | metreküp | 6,458 |  |  |
| 9 | 09 | El ile serme(kırma taşi kum, çakıl vb .malzeme) | metreküp | 6,458 |  |  |
| 10 | 10 | Beton altı hazırlanması | metrekare | 9.186,45 |  |  |
| 11 | 11 | Beton itina zammı | metrekare | 8.192,25 |  |  |
| 12 | 12 | Beton kanal küçük kesit zammı(030c030 m. Ebatlı kanalda) | metreküp | 123,2 |  |  |
| 13 | 13 | Beton kanal küçük kesit zammı(0,25x0,35 m. ebatlı trapez kanalda) | metreküp | 618,075 |  |  |
| 14 | 14 | Beton kanal küçük kesit zammı(0,40x0,40 m. ebatlı trapez kanalda) | metreküp | 80,75 |  |  |
| 15 | 15 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 3.296,4 |  |  |
| 16 | 16 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | metrekare | 1.611,013 |  |  |
| 17 | 17 | Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konması | kilogram | 5.293,617 |  |  |
| 18 | 18 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 87,355 |  |  |
| 19 | 19 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7,581 |  |  |
| 20 | 20 | Dış çap=200 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 2.430 |  |  |
| 21 | 21 | Dış çap=200 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 5.103 |  |  |
| 22 | 22 | Dış çap=110 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 113,5 |  |  |
| 23 | 23 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 7.533 |  |  |
| 24 | 24 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 113,5 |  |  |
| 25 | 25 | Dış çapı 200 mm. 10 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 198 |  |  |
| 26 | 26 | Dış çapı 200 mm. 6 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 443 |  |  |
| 27 | 27 | Dış çapı 200 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 641 |  |  |
| 28 | 28 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 25 |  |  |
| 29 | 29 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 25 |  |  |
| 30 | 30 | Dış çapı 110 /110 mm, 10 atü, PE1 Eşit Te döşenmesi (PE100 Eşitl Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 7 |  |  |
| 31 | 31 | Dış Çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 İnegal Te döşenmesi (PE100 İnegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 35 |  |  |
| 32 | 32 | Dış çapı 200/10 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 33 | 33 | Çap 200 mm, 10 atü, St 44 çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması(Flanş parçası bedeli ve baş bağlama dahil ) | adet | 5 |  |  |
| 34 | 34 | Çapı 200 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 9 |  |  |
| 35 | 35 | Dış çapı 200 mm,10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, ve kaynakla baş bağlama bedeli hariç) | adet | 14 |  |  |
| 36 | 36 | Çap 110 mm, 10 atü, St 44 çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması(Flanş parçası bedeli ve baş bağlama dahil ) | adet | 9 |  |  |
| 37 | 37 | Çapı 110 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 30 |  |  |
| 38 | 38 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 39 |  |  |
| 39 | 39 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 6 |  |  |
| 40 | 40 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 7 |  |  |
| 41 | 41 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 6 |  |  |
| 42 | 42 | "Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)" | adet | 1 |  |  |
| 43 | 43 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 44 | 44 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 2 |  |  |
| 45 | 45 | Tek çıkışlı almaç | adet | 31 |  |  |
| 46 | 46 | Tek çıkışlı almaç(darbesiz dinamik vantuzlu) | adet | 4 |  |  |
| 47 | 47 | Toplama taşı ile istifli taş dogu | metreküp | 21 |  |  |
| 48 | 48 | Sarı pirinç asma kilit 50mm | adet | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  | KAYSERİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SULAMA TESİSİ 1.GRUP, 3.KISIM; KAYSERİ İLİ, YEŞİLHİSAR İLÇESİ; MERKEZ, KEŞLİK, MUSAHACILI VE YAHYALI İLÇESİ; YENİCE, BURHANİYE MAHALLELERİ YÜS.SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ Toplam Tutar |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.